Control de velocidad para motores DC por modulación

de ancho de pulso

Frecuentemente, se intenta controlar un motor DC mediante una resistencia variable conectada a un

transistor. Si bien este sistema funciona, genera gran cantidad de calor y perdidas de potencia.

Con este simple circuito se elimina ese problema controlando la velocidad de un motor DC mediante la modulación por ancho de pulso.

Cuando más ancho es el pulso, mayor es la velocidad del motor y viceversa.

Esquema

Partes

Partes Cantidades Descripción Substitutos

R1 1 1 Meg 1/4W Resistor

R2 1 100K preset lineal

C1 1 0.1uF 25V Capacitor cerámico

C2 1 0.01uF 25V Ceramic Disc Capacitor

Q1 1 IRF511 MOSFET IRF620

U1 1 4011 CMOS NAND Gate

S1 1 DPDT Switch

M1 1 Motor (ver Notas)

Notas

1. R2 Ajusta la frecuencia del oscilador y por lo tanto la velocidad del motor M1.

2. M1 puede ser cualquier motor DC que opere a partir de los 6v y no consuma mas allá de la corriente soportada por Q1. El voltaje puede ser incrementado conectando un voltaje mas elevado directamente al switch S1 en lugar de usar los 6v que alimentan al circuito. (Asegúrese de no exceder el máximo voltaje soportado por Q1)

4. Q1 de la lista de partes (IRF511) puede soportar un máximo de 5 amperes. Puede usar IRF620 para manejar un máximo de 6 amperes

Practica #  4

Control de motores de CC
Control por Ancho de Pulso (PWM)
por Armando Mtz.R. ITNL

La Regulación por Ancho de Pulso de un motor de CC está basada en el hecho de que si se recorta la CC de alimentación en forma de una onda cuadrada, la energía que recibe el motor disminuirá de manera proporcional a la relación entre la parte alta (habilita corriente) y baja (cero corriente) del ciclo de la onda cuadrada. Controlando esta relación se logra variar la velocidad del motor de una manera bastante aceptable.

El circuito que se ve a continuación es un ejemplo de un control de Regulación de Ancho de Pulso (PWM, Pulse-Width-Modulated en inglés), que se podría adaptar al circuito del Puente H

Puente H: Circuito para controlar motores de corriente continua. El nombre se refiere a la posición en que quedan los transistores en el diagrama del circuito.

para controlar la velocidad y sentido de marcha de motores de CC. El primer circuito —con el MOSFET de potencia BUZ11— permite controlar motores medianos y grandes, hasta 10 A de corriente. El segundo circuito —con el transistor 2N2222A— es para motores pequeños, que produzcan una carga de hasta 800 mA.

Procedimiento: Armar uno de los 2 circuitos de abajo y demostrarlo físicamente, el motor deberá ser de corriente directa y adecuado al voltaje de alimentación ,recuerda que puede alimentarse desde 5 hasta 12 V.c.d.